#VERILOG CODE FOR THE FIR FILTER

`timescale 1ns / 1ps

///finite impluse response (FIR) filter

module fir_filter(

input clk,

input reset,

input signed [7:0] x,

output reg signed [15:0] y

);

parameter h0 = 1;

parameter h1 = 2;

parameter h2 = 3;

parameter h3 = 4;

reg signed [7:0] d0, d1, d2, d3;

always @(posedge clk or posedge reset)

begin

if(reset)

begin

d0 <= 0;

d1 <= 0;

d2 <= 0;

d3 <= 0;

y <= 0;

end

else

begin

d3 <= d2;

d2 <= d1;

d1 <= d0;

d0 <= x;

y <= (h0*d0) + (h1*d1) + (h2*d2) + (h3*d3);

end

end

endmodule